试 验 报 告

报告编号：BG2023021205

样品名称：         XXX 密码机

样品型号：           XXXXXX

试验项目：          环境试验

试验时间：   2024.05.18～2024.06.20

编  制：

审  核：

批  准：

（主任）

声  明

1、本报告未加盖实验室试验章无效；

2、本报告无编制、审核、批准三级签署无效；

3、本报告内容涂改无效；

5、本报告中的试验结果仅限于受试样品有关；

6、本报告不对因委托方提供的信息所造成的试验结果有效性问题负责；

7、未经本实验室书面批准，不得部分复制本报告；

目  次

1	委托方信息	4

2	承试方信息	4

3	委托样品信息	4

4	试验大气条件	4

5	试验条件及依据	4

6	试验项目标准方法	5

7	试验详细情况	6

7.1	低温试验	6

7.2	高温试验	7

7.3	冲击试验	8

7.4	振动试验	10

7.5	湿热试验	12

8	试验结果	13

9	附件及说明	13

- 委托方信息

| 委托方名称 | *********有限公司 |
| --- | --- |
| 委托方地址 | ***************** |

- 承试方信息

| 承试方名称 | 四川炎黄信创科技有限公司检测中心 |
| --- | --- |
| 承试方地址 | 四川省成都市金牛高新技术产业园区信息园东路99号3栋1层1号附1号 |
| 参试人员 | ******、******、****（委托方） |

- 委托样品信息

| 序号 | 样品名称 | 样品型号 | 批号 | 样品编号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XXX*** | **** | / |  | 1 |
| 样品接收时间 |  | 2023.01.05 | 样品外观 | 样品外表面未见异常 |  |

- 试验大气条件

| 项目名称 | 试验室大气条件 |
| --- | --- |
| 温 度 | 22.4℃ |
| 相对湿度 | 59% |
| 气 压 | 试验场所的气压 |

- 试验条件及依据

| 序号 | 试验项目 | 试验条件 | 依据文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低温试验 | 贮存：-55℃保持24h；工作：-25℃保持4h。 | 《****环境试验大纲》 |
| 2 | 低温试验 | 贮存：+70℃保持48h；工作：+55℃保持4h。 |  |
| 3 | 冲击试验 | 半正弦波，加速度200m/s2，脉冲持续时间11ms，三个相互垂直轴的六个方向，每向3次共18次冲击。 |  |
| 4 | 振动试验 | 5.0Hz～5.5Hz，双振幅位移25.4mm，5.5Hz～200Hz，加速度15m/s2；一个循环扫描时间12min，X轴、Y轴和Z轴分别进行试验30min。 |  |
| 5 | 湿热试验 | a)升温阶段：2h内将温度从30℃升至70℃，相对湿度保持95%； b)高温高湿：温度70℃，相对湿度95%保持6h； c)降温阶段：8h内将温度从70℃降至30℃，相对湿度不低于85%； d)低温高湿：温度30℃，相对湿度95%保持8h； 以a)～d)为一次循环，共进行10次循环。 |  |

- 试验项目标准方法

| 序号 | 试验项目 | 试验标准方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 低温试验 | GJB 367A-2001《军用通信设备通用规范》中4.7.27条 |
| 2 | 高温试验 | GJB 367A-2001《军用通信设备通用规范》中4.7.28条 |
| 3 | 冲击试验 | GJB 367A-2001《军用通信设备通用规范》中4.7.39条 |
| 4 | 振动试验 | GJB 367A-2001《军用通信设备通用规范》中4.7.38条 |
| 5 | 湿热试验 | GJB 367A-2001《军用通信设备通用规范》中4.7.29条 |

- 试验详细情况

低温试验

试验设备

| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 设备编号 | 设备有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高低温湿热试验箱 | HUT710P | H-005 | 2022.08.24～2023.08.23 |

试验实施程序

- 样品在正常试验大气条件下进行初始检测；

- 将完成初始检测且无异常的样品按照GJB 367A-2001中4.7.27条的方法要求放置在试验箱内；以1℃/min的速率将试验箱内的温度调至+70℃，温度达到目标值后保持24h；保持结束再以1℃/min的速率将试验箱内的温度调至+55℃，温度达到目标值保持2h使之样品达到温度稳定，再接通样品电源工作2h后进行中间检测；

- 检测结束断开样品电源，以1℃/min的速率将试验箱内的温度恢复至实验室大气条件，样品静置1h后进行最终检测。

试验过程支撑材料

| 试验开始时间 | 贮存开始时间 | 贮存结束时间 | 工作开始时间 | 工作结束时间 | 试验结束时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023.06.10 10:00 | 2023.06.10 10:00 | 2023.06.10 10:00 | 2023.06.10 10:00 | 2023.06.10 10:00 | 2023.06.10 10:00 |
| 图1 低温试验设备运行曲线图 |  |  |  |  |  |

试验结果

试验按委托要求完成，试验过程无异常，试验前后样品外观检查无异常。

高温试验

试验设备

| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 设备编号 | 设备有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高低温湿热试验箱 | HUT710P | H-005 | 2022.08.24～2023.08.23 |

试验实施程序

- 样品在正常试验大气条件下进行初始检测（采信低温试验最终检测）；

- 将完成初始检测且无异常的样品按照GJB 367A-2001中4.7.28条的方法要求放置在试验箱内；以1℃/min的速率将试验箱内的温度调至-55℃，温度达到目标值后保持24h；保持结束再以1℃/min的速率将试验箱内的温度调至-25℃，温度达到目标值保持2h使之样品达到温度稳定，再接通样品电源工作2h后进行中间检测；

- 检测结束断开样品电源，以1℃/min的速率将试验箱内的温度恢复至实验室大气条件，样品静置1h后进行最终检测。

试验过程支撑材料

| 试验开始时间 | 贮存开始时间 | 贮存结束时间 | 工作开始时间 | 工作结束时间 | 试验结束时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023.06.10 10:00 | 2023.06.10 10:00 | 2023.06.10 10:00 | 2023.06.10 10:00 | 2023.06.10 10:00 | 2023.06.10 10:00 |
| 图2 高温试验设备运行曲线图 |  |  |  |  |  |

试验结果

试验按委托要求完成，试验过程无异常，试验前后样品外观检查无异常。

冲击试验

试验设备

| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 设备编号 | 设备有效期 | 加速度计作用 | 试验轴向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电磁振动台 | DC-5000-50 | H-010 | 2022.08.28～2023.08.27 | / | X轴 Y轴 |
| 2 | 加速度计 | DL107 | 1703032 | 2022.08.29～2023.08.28 | 控制 |  |
| 3 | 电磁振动台 | DC-6000-60 | H-011 | 2022.08.28～2023.08.27 | / | Z轴 |
| 4 | 加速度计 | DL107 | 1703032 | 2022.08.29～2023.08.28 | 控制 |  |

试验实施程序

- 样品在正常试验大气条件下进行初始检测（采信高温试验最终检测）；

- 将完成初始检测且无异常的样品按照GJB 367A-2001中4.7.39条的方法要求安装在试验台面上，按以下条件施加应力进行试验，过程中样品通电保持正常工作状态；

- 冲击波形：半正弦波；

- 峰值加速度：200m/s2；

- 脉冲持续时间：11ms；

- 冲击次数：三个相互垂直轴的六个方向，每向3次共18次。

- 应力施加完毕，卸下样品进行外观检查，在实验室大气条件下进行最终检测。

试验过程支撑材料

| 试验开始时间 | 试验结束时间 | 工作开始时间 | 试验结束时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2023.06.10/10:00 | 2023.06.10/10:00 | 2023.06.10/10:00 | 2023.06.10/10:00 |
| 图3 冲击试验设备运行曲线图(+X) |  | 图4 冲击试验设备运行曲线图(-X) |  |
| 试验开始时间 | 试验结束时间 | 工作开始时间 | 试验结束时间 |
| 2023.06.10/10:00 | 2023.06.10/10:00 | 2023.06.10/10:00 | 2023.06.10/10:00 |
| 图5 冲击试验设备运行曲线图(+Y) |  | 图6 冲击试验设备运行曲线图(-Y) |  |
| 试验开始时间 | 试验结束时间 | 工作开始时间 | 试验结束时间 |
| 2023.06.10/10:00 | 2023.06.10/10:00 | 2023.06.10/10:00 | 2023.06.10/10:00 |
| 图7 冲击试验设备运行曲线图(+Z) |  | 图8 冲击试验设备运行曲线图(-Z) |  |

试验结果

试验按委托要求完成，试验过程无异常，试验前后样品外观检查无异常。

振动试验

试验设备

| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 设备编号 | 设备有效期 | 加速度计作用 | 试验轴向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电磁振动台 | DC-5000-50 | H-010 | 2022.08.28～2023.08.27 | / | X轴 Y轴 |
| 2 | 加速度计 | DL107 | 1703032 | 2022.08.29～2023.08.28 | 控制 |  |
| 3 | 电磁振动台 | DC-6000-60 | H-011 | 2022.08.28～2023.08.27 | / | Z轴 |
| 4 | 加速度计 | DL107 | 1703032 | 2022.08.29～2023.08.28 | 控制 |  |

试验实施程序

- 样品在正常试验大气条件下进行初始检测（采信冲击试验最终检测）；

- 将完成初始检测且无异常的样品按照GJB 367A-2001中4.7.38条的方法要求安装在试验台面上，按以下条件施加应力进行试验，过程中样品通电保持正常工作状态；

- 振动频率及量值：5.0Hz～5.5Hz，双振幅位移25.4mm；

5.5Hz～200Hz，加速度15m/s2；

- 振动轴向：X轴、Y轴和Z轴；

- 振动时间：一个循环扫描时间12min，每轴向分别进行试验30min；

- 检测时机：每轴向在试验结束前15min进行中间检测；

- 应力施加完毕，卸下样品进行外观检查，在实验室大气条件下进行最终检测。

试验过程支撑材料

| 试验开始时间 | 试验结束时间 | 工作开始时间 | 试验结束时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2023.06.10/10:00 | 2023.06.10/10:00 | 2023.06.10/10:00 | 2023.06.10/10:00 |
| 图9 振动试验设备运行曲线图(X轴) |  | 图10 振动试验设备运行曲线图(Y轴) |  |
| 试验开始时间 |  | 试验结束时间 |  |
| 2023.06.10/10:00 |  | 2023.06.10/10:00 |  |
| 图11 振动试验设备运行曲线图(Z轴) |  |  |  |

试验结果

试验按委托要求完成，试验过程无异常，试验前后样品外观检查无异常。

湿热试验

试验设备

| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 设备编号 | 设备有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高低温湿热试验箱 | HUT710P | H-005 | 2022.08.24～2023.08.23 |

试验实施程序

- 样品在正常试验大气条件下进行初始检测（采信振动试验最终检测）；

- 将完成初始检测且无异常的样品按照GJB 367A-2001中4.7.29条的方法要求放置在试验箱内；以1℃/min的速率将试验箱内的温度调至+30℃，温度达到目标值后将相对湿度调至95%，温度和湿度均达到目标值后再按以下条件施加应力进行试验；

- 升温阶段：2h内将温度从30℃升至70℃，相对湿度保持95%；

- 高温高湿：温度70℃，相对湿度95%保持6h；

- 降温阶段：8h内将温度从70℃降至30℃，相对湿度不低于85%；

- 低温高湿：温度30℃，相对湿度95%保持8h；

- 以1)～4)为一次循环，共进行10次循环；在第5个周期和第10个周期结束前2h内接通样品电源工作进行中间检测；

- 检测结束断开样品电源，将试验箱内湿度恢复至实验室大气条件，再以1℃/min的速率将试验箱内的温度恢复至实验室大气条件，样品进行最终检测。

试验过程支撑材料

| 试验开始时间 | 循环开始时间 | 循环结束时间 | 试验结束时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2023.06.10/10:00 | 2023.06.10/10:00 | 2023.06.10/10:00 | 2023.06.10/10:00 |
| 图12 湿热试验设备运行曲线图 |  |  |  |

试验结果

试验按委托要求完成，试验过程无异常，试验前后样品外观检查无异常。

- 试验结果

| 序号 | 试验项目 | 试验时间 | 试验结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低温试验 | 2023.04.15 ～ 2023.04.15 | 按照GJB 367A-2001中4.7.27条的试验方法进行，试验过程无异常，试验前后样品外观检查无异常。 |
| 2 | 高温试验 | 2023.04.15 ～ 2023.04.15 | 按照GJB 367A-2001中4.7.28条的试验方法进行，试验过程无异常，试验前后样品外观检查无异常。 |
| 3 | 冲击试验 | 2023.04.15 ～ 2023.04.15 | 按照GJB 367A-2001中4.7.39条的试验方法进行，试验过程无异常，试验前后样品外观检查无异常。 |
| 4 | 振动试验 | 2023.04.15 ～ 2023.04.15 | 按照GJB 367A-2001中4.7.38条的试验方法进行，试验过程无异常，试验前后样品外观检查无异常。 |
| 5 | 湿热试验 | 2023.04.15 ～ 2023.04.15 | 按照GJB 367A-2001中4.7.29条的试验方法进行，试验过程无异常，试验前后样品外观检查无异常。 |

- 附件及说明

附件：测试记录

---报告正文结束---